PLAN AÇIKLAMA RAPORU

ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI

DOĞALGAZ TESİS ALANI

AMAÇLI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İçindekiler

- MEVCUT DURUM	2

  - Genel Konum	2

  - Ulaşım Yapısı	4

  - Nüfus Yapısı	4

  - Coğrafi Yapı	4

  - Sosyal ve Ekonomik Yapı	4

  - İklim Yapısı ve Bitki Örtüsü	4

  - Jeolojik Yapı	5

  - Su Durumu	5

  - Deprem Durumu	6

  - Afet Durumu	6

  - Planlama Alanı	6

- PLAN KARARLARI	6

- PLAN NOTLARI	8

- MEVCUT DURUM

  - Genel Konum

Planlama alanı; Artvin ili, Merkez ilçesi, Salkımlı köyü sınırları içerisindedir.

Resim.1. Planlama Alanının Kadastro Durumu

| Sıra No | Ada | Parsel | Malik | Yüzölçümü |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 241 | 1 | DSİ Genel Müdürlüğü | 2.266,96 m² |
| 2 | 241 | 2 | DSİ Genel Müdürlüğü | 5.000,00 m² |
| 3 | 241 | 3 | DSİ Genel Müdürlüğü | 3.221,51 m² |
| 4 | 241 | 4 | DSİ Genel Müdürlüğü | 8.646,08 m² |
| 5 | 241 | 5 | Maliye Hazinesi | 568,47 m² |
| 6 | 241 | 6 | Maliye Hazinesi | 2.581,94 m² |
| 7 | 241 | 7 | Maliye Hazinesi | 1.929,64 m² |
| 8 | 241 | 8 | DSİ Genel Müdürlüğü | 1.705,26 m² |
| 9 | 241 | 9 | DSİ Genel Müdürlüğü | 1.410,29 m² |
| 10 | 241 | 10 | DSİ Genel Müdürlüğü | 1.426,56 m² |
|  | TOPLAM |  |  | 28.756,71 m² |

Tablo.1. Planlama Alanı Yüzölçüm Bilgileri

Planlama Alanı toplamda 28.75 dekarlık bir alanı kapsamaktadır. Alandaki mülkiyetler Maliye Hazinesi ve DSİ Genel Müdürlüğü adınadır. 241 ada 5, 6 ve 7 parseller üzerinde Doğalgaz Dağıtım Faaliyetleri kapsamında Sarp CNG Endüstriyel Gazlar San. ve Tic. A.Ş. lehine irtifak hakkı bulunmaktadır.

Artvin DSİ 26. Bölge Müdürlüğü’nün 11.09.2024 tarihli ve 5001670 sayılı yazısı ile Artvin ili, Merkez İlçesi, Salıkmlı Köyü 241 Ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde plan değişikliği ihtiyacına binaen, Artvin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 17.09.2024 tarih 10461345 sayılı yazı ile görevlendirme yapılmış ve gerekli çalışmalara başlanılmıştır.

Alanda Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi tarafından onaylanan 25023-NİP Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 25024-UİP Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmaktadır.

Resim.2. Planlama Alanının Mevcut İmar Planı

Onaylı imar planında planlama alanının tamamaı Küçük Sanayi Tesis Alanı olarak planlanmıştır.

  - Ulaşım Yapısı

Planlama  alanı,  Artvin  ili,  Merkez  ilçesi,  Seyitler  köyünde  yer  almaktadır.  Artvin  iline uzaklığı 13 km’dir.

  - Nüfus Yapısı

2024  yılı  nüfus  verilerine  göre  ilçenin  nüfusu  273  kişidir.  Yıllara  göre  nüfus  bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| YIL | KÖY ADI | SALKIMLI NÜFUSU | SALKIMLI ERKEK NÜFUSU | SALKIMLI KADIN NÜFUSU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | SALKIMLI KÖYÜ | 273 | 153 | 120 |
| 2023 | SALKIMLI KÖYÜ | 285 | 159 | 126 |
| 2022 | SALKIMLI KÖYÜ | 304 | 164 | 140 |
| 2021 | SALKIMLI KÖYÜ | 320 | 168 | 152 |
| 2020 | SALKIMLI KÖYÜ | 325 | 174 | 151 |
| 2019 | SALKIMLI KÖYÜ | 317 | 170 | 147 |
| 2018 | SALKIMLI KÖYÜ | 342 | 178 | 164 |

Tablo.3. Planlama Alanı Nüfus Bilgileri

  - Coğrafi Yapı

Ulaşım yolu, planlama alanının, kuzeybatısında tasarlanmaktadır. Planlama alanında eğim, imar planına esas hazırlanan jeolojik ve jeoteknik etüt raporuna göre ortalama eğim bazı kesimlerde 0-%20, bazı kesimlerde ise %20-%60’dur.

  - Sosyal ve Ekonomik Yapı

Köyüm ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

  - İklim Yapısı ve Bitki Örtüsü

Artvin'in iklimi Karadeniz iklimidir. Kıyı kesimlerinde ılık ve  yağışlı  iklim  tipi egemendir. Artvin merkezinin de ılık ve yağışlı bir iklim tipi vardır. İlin yüksek kesimleri diğer Karadeniz bölgesi illerinde de olduğu gibi kışları kar yağışlıdır. Artvin'in genelinde görülen Karadeniz iklimi, Şavşat'ın, Ardanuç'un ve merkez ilçenin rakımı yüksek olduğu yerlerde kışları daha sert geçer. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Artvin ili, 2011 yılında 891.8 mm ve 2012 yılında 686.9 mm yağış almıştır.

Artvin ili dağlık ve çok engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Bu alan genellikle ormanlarla kaplıdır. Artvin ormanlarında; hakim ağaç türleri ladin, göknar, sarıçam, kayın,  meşe, kestane, kızılağaç olup ıhlamur, gürgen, akçaağaç, dişbudak, ceviz, üvez,  kavak,  söğüt, akasya kayacık, karaağaç, huş, ardıç, şimşir, duglas, fıstıkçamı porsuk gibi 20’nin üzerinde ağaç türü mevcuttur. Artvin bitki türü ve endemik türler çeşitliliği bakımından önde gelen illerimiz arasındadır. Artvin sınırları içinde toplam 1268 tür tespit edilmiş olup bunun 119 adedi endemik türdür. Tüm Türkiye florasının yaklaşık 10 000 tür ihtiva ettiği göz önüne alınırsa bunun yaklaşık % 13’lük bir kısmının Artvin’de de bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde tüm Türkiye’de 2700 endemik tür tespit edilmiş olup bunun yaklaşık % 4.4’ü Artvin’de bulunmaktadır. Bölgenin tipik ekosistemlerinden olan doğal yaşlı ormanlar, Rododendron fundalıkları, yayla ve alpin otlakları, dağ eteklerindeki taş yığınları, uçurum ve göl toplulukları gibi ekosistemler en güzel örneklerini Artvin ilinde sunmaktadırlar. Bu alanlar içerisinde özellikle “Yaşlı Doğal Ormanları” içeren orman ekosistemleri, dünyanın en önemli ekosistemlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

  - Jeolojik Yapı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 31.03.2022 tarihinde onaylanmış olan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu'na göre;

İnceleme alanında yapılan çalışmalarda yamaç molozu (Qym)  ve  Hamurkesen Formasyonu’na (Jh) ait kayaç birimler tespit edilmiştir. Sahada yapılan bütün çalışmalar neticesinde yamaç molozunun tabaka kalınlığının fazla olması, kayaç birimlerin bol kırıklı – çatlaklı yapıda olması, çalışma sahasındaki eğim değerinin yüksek olması,  yeraltı  suyu varlığı, inceleme alanı sınırındaki akar derenin varlığı ve gerçekleştirilen şev stabilite analizlerinde şev güvenlik katsayılarının sınır değerlerde olması sebepleriyle inceleme alanının tamamı Önlemli Alan 2.1 olarak değerlendirilmiştir. İmar Planına Esas jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporunda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir. Ayrıca zemin etüt raporu hazırlanmadan uygulamaya geçilemez.

Proje alanında yapılan çalışmalar sonucunda; yamaç molozunun tabaka kalınlığının fazla olması, kayaç birimlerin bol kırıklı – çatlaklı yapıda olması, çalışma sahasındaki eğim değerinin yüksek olması, yeraltı suyu varlığı, inceleme alanı sınırındaki akar derenin varlığı ve gerçekleştirilen şev stabilite analizlerinde şev güvenlik katsayılarının sınır değerlerde olması sebeplerinden dolayı statik ve dinamik koşullar altında proje sahasının etkilenmesi muhtemeldir. Bu alanlarda kontrolsüz kazıların yapılması durumunda stabilite problemleri meydana gelebilecektir. Bu muhtemel sorunların mühendislik önlemleriyle ortadan kaldırılabileceği kanaatine varıldığından, bu alanlar ÖA – 2.1 (Önlem alınabilecek nitelikte Stabilite sorunlu alanlar) olarak değerlendirilmiş ve ekli yerleşime uygunluk haritalarına ÖA –olarak işlenmiştir.

Bu alanlarda;

    - Çalışma alanında yapılacak temel ve zemin etütlerinde, oluşturulacak  temel kazılarında şev üstüne gelecek yükün hesaba katılarak stabilite analizleri yapılması, güvenli şev açısı, şev yüksekliği ve şeve olan güvenli mesafenin belirlenmesi gerekmektedir. Stabiliteyi sağlayacak önlem projelerinin yamaç boyunca belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir.

    - Yapılacak kazılar için yağışsız havalar seçilmeli ve yamaç stabilitesini etkileyecek her türlü kontrolsüz kazıdan kaçınılmalıdır.

    - Her türlü kazı öncesi, kazıdan etkilenebilecek olan çevredeki bina, parsel, mühendislik yapısı (yol, köprü  vb.) ile kendi parselinin güvenliğini sağlayıcı gerekli iksa vb. önlemleri tekniğine uygun olarak, kazıdan önce yapılmalıdır.

    - Temellerin farklı birimlere oturtulması durumunda taşıma gücü, oturma vb farklılıkları belirlenerek zemin iyileştirme yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.

    - Çevre, yüzey, yeraltı ve atık sulara karşı etkin drenaj önlemleri mutlaka alınmalıdır.

    - Her türlü yapılaşma için Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve 2018 Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği hükümlerine uyulmalıdır.

  - Su Durumu

Planlama alanında yeraltı ve yüzey suyu bulunmamaktadır. Ancak planlama alanında devamlı akış gösteren Çoruh Nehri bulunmaktadır. Zemini oluşturan malzemenin su tutmayan ( Kohezyonsuz ) birimlerden oluşması nedeni ile drenaj sistemi yapılarak yüzey sularının akışları kontrol altına alınmalı, zemine ve bina temellerine etkilerinin engellenmesi ve herhangi oluşabilecek yoğun yağışlı zamanlarda suların ve malzeme akışının kontrol altına alınması gerekmektedir.

  - Deprem Durumu

Artvin ili halen geçerli deprem bölgeleri haritasına göre “II. III. ve IV derecede deprem bölgesi” içerisinde yer alır. Kuzey Anadolu Fayı Zonu’ na yakın olan kuş uçuşu mesafe yakınlığı ( yaklaşık 130 km ) sebebiyle; Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzeydoğu kolunu meydana getiren Erzurum Fay Zonu üzerinde ya da Ardahan sismik boşluğu üzerinde oluşabilecek büyük magnitüdlü depremlerden etkilenebileceği ve mevcut topoğrafyası ve şehir yerleşkesinin üzerinde bulunduğu zeminin genel özellikleri itibariyle ciddi hasarların meydana gelebileceği unutulmamalıdır.

  - Afet Durumu

Planlama alanı ile ilgili Bakanlar Kurulu tarafından alınmış afete maruz bölge kararı bulunmamaktadır.

  - Planlama Alanı

Artvin ili, Merkez ilçesi, Salkımlı köyü sınırları içerisinde yaklaşık 8,5 ha. yüzölçümlü alana isabet etmektedir. İl Özel İdaresi mevzuatı kapsamında kalmaktadır. 1/1000 ölçekte, F47-c- 08-a-3-b, 1/5000 ölçekte ise F47-c-08-a paftalarında yer almaktadır.

- PLAN KARARLARI

Planlama alanında Artvin Küçük Sanayi Sitesi için ihtiyaç duyulan parsel sayısının fazla olması nedeniyle, alandan maksimum şekilde parsel üretilmesini sağlamak maksadıyla, planlama alanınının ortasından 15 m lik taşıt yolu tasarlanmış, ayrıca Sarp CNG Endüstriyel Gazlar San. ve Tic. A.Ş. adına iritfak hakkı tesis edilen taşınmazlarda doğalgaz dağıtım tesisleri yapılabilmesi adına imar planında gerekli değişikliklerin yapılması amaçlanmıştır. Yapı yaklaşma mesafeleri, taşıt yolundan 5 (beş) metre, olarak tasarlanmıştır. Ayrıca mevcut imar planında su kanalı olarak tahsis edilen alanın yerinde yapılan incelemeler sonucunda daha uygun bir güzergahtan geçmesine yönelik çalışamlar yapılmış ve dere hattı güzergahıda DSİ Genel Müdürlüğünce ihale edilen şekli ile plana işlenmiştir. Yapılaşma koşulları ise Emsal:1.00, Yençok:15.50 metredir.

|  | Mevcut İmar Planı | Teklif İmar Planı |
| --- | --- | --- |
| Küçük Sanayi Alanı | 28.756 m² | 16.500 m² |
| Doğalgaz Tesis Alanı | - | 5.080 m² |
| Yol | - | 2.688 m² |
| Su Kanalı | - | 4.488 m² |
| TOPLAM | 28.756 m² | 28.756 m² |

Tablo.2. Planlama Alanı Kullanım Bilgileri

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve Iklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporu ve ekte yer alan kurum görüşleri imar planının ayrılmaz parçasıdır ve belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

Resim.3. Teklif Nazım İmar Planı

Resim.4. Teklif Uygulama İmar Planı

Resim.5. Taslak Parselasyon Planı

- PLAN NOTLARI

1. PARSEL BAZINDA AYRINTILI ZEMİN ETÜDÜ YAPILMADAN RUHSAT VERİLEMEZ.

2. BELİRTİLEMEYEN DİĞER TÜM HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ İLE ARTVİN İL GENEL MECLİSİ TARAFINDAN NİP-25023 VE UİP-25024 PLAN İŞLEM NUMARALARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.